# Domande Reti orale (prof Casari)

## Domande teoriche

- Parlami degli indirizzamenti a classi e classless di CIDR. (Con tutte le differenze, pro e contro). Se il router non sapesse dove inviare un pacchetto, cosa succede? (Indirizzo di default nella tabella di routing 0.0.0.0/0)

- Come funziona il CSMA/CD? (Specificare che confronta il segnale inviato con quello ricevuto, nelle lan cablate). Cos’è l’incapsulamento? Come funziona la transizione da ipv4 a 6? (Spiegare il tunneling) Come sono fatti i pacchetti nel tunneling?

## Domande pratichet

- Spiega come funziona lo slow start (del TCP). Cosa succede se viene perso il terzo pacchetto?

- 131.25.197.192/26 Pool pubblico. Quanti host riesco ad indirizzare? Svolgere un subnetting (a maschera fissa in questo caso) del pool. Nel mio esercizio erano individuate 4 LAN (2 bit in più nella maschera di rete) da 14,14,8,8 host. Quindi servivano 16 indirizzi per ciascuna LAN (4 bit di hostID).

## Copia & Incolla da Telegram 1°Appello

- Mi ha chiesto differenze CSMA/CA e CSMA/CD, formato header ip con digressione su TTL e frammentazione e dijkstra

- A me ha chiesto CSMA di 802.11, DNS, esercizio sulla gestione della congestione TCP

- A me ha chiesto NAT, RTT come stima per RTO, un esercizio di subnetting

- A me ha chiesto

  - - link state vs distance vector

  - - ARQ, stop and wait vs protocolli con pipelining, go back n vs selective repeat

  - - esercizio su Djikstra. Ero alla seconda riga e mi ha fermato, basta così

- Mi è stato chiesto:

  - - AIMD

  - - CSMA/CA

  - - Di pratico un esempio di scambio di segmenti TCP che dalla fase di congestion avoidance si passava a fast recovery a causa di 3 ack duplicati

- Mi ha chiesto incapsulamento, ARP e esercizio routing

- Mi ha chiesto ICMP, traceroute, DHCP e dijkstra

- A me SMTP, DNS e Dijkstra di pratico

- A me incapsulamento, differenza tra controllo di flusso e congestione e un esercizio sulle reti e indirizzi ip

- A me :

  - VLAN

  - Web cache

  - Subnetting

- A me ha chiesto layer  (che senso ha la divisione in livelli e come comunicano i livelli) cookies e ipv4. Poi per la pratica mi ha chiesto Dijkstra

- mi ha chiesto riguardo al NAT, al longest prefix nel routing, e un esercizio su dijkstra come quello delle esercitazioni

- A me ha chiesto differenza tra controllo di flusso e di congestione, ARQ (go-back-n) e di pratico mi ha fatto fare un subnetting veloce veloce

- A me ha chiesto HTTP in generale e i cookie, poi CSMA-1 persistente e infine dijkstra

- mi ha chiesto frammentazione e trace route di teoria. Poi di pratica mostrare come funzionava se perdo un pacchetto in slow start

- A me ha chiesto: CSMA 1-persistente, differenze link-state/distance vector, e come parte di esercizio descrivere cosa succede se nella slow start si perde un pacchetto

- A me ha chiesto STP, BGP e un esercizio su dijkstra

- Qualche domanda sugli indirizzamenti IP. Differenza tra hub e switch, poi il backward learning degli switch. Infine eseguire dijkstra come esercizio.

- A me ha chiesto: csma 1-persistente, come funziona Csma/ca nelle wireless, il problema del host nascosto e come risolverlo, e come suddividere gli indirizzi ip di un pool a disposizione, che mi ha fregato perché mi ha dato un pool troppo piccolo per quelli che erano gli indirizzi richiesti.

- A me ha chiesto:

  - 1) come funziona csma-1 persistente e  p persistente perché avevo l'esame con le due risposte giuste a cui non avevo risposto

  - 2) cos'è la frammentazione e come funziona cambiano gli header del pacchetto io quando viene fatta la frammentazione

  - 3) Dijkstra e tracciare l'albero di copertura

- A me ha chiesto Cookie (collegato al fatto che avessi sbagliato la domanda sullo scritto), Cache Web e la parte pratica su Distance Vector

- Mi ha chiesto ARP, ICMP e ping, differenze tra ipv4 e ipv6 e per il pratico del subnetting molto basilare

- A me ha chiesto Ping, Traceroute, Cookies e Fast Recovery

- A me ha chiesto il backward learning, STP e l'esercizio con distance vector

## Copia e incolla da Telegram 2° Appello

- Cookie, Classi (nello specifico mi ha chiesto classless, "classful" (classe A, B, C), CIDR e subnet mask) + Pratico: esercizio Dijkstra (me lo ha fatto fare tutto e mi ha fatto disegnare anche i percorsi)

- A me ha appena chiesto selective repeat (e differenze con stop n wait) ,  indirizzi link local , e come esercizio un subnetting. All ultimo mi ha chiesto il next hop per 2 reti diverse considerato un router, ma non la tabella completa

- A me ha chiesto differenze tra applicativi client server e p2p con relativi vantaggi e svantaggi + longest prefix matching.

- Poi per la parte pratica mi ha chiesto slow start, congestion avoidance e cosa succede con la perdita di un pacchetto in slow start

- a me ha chiesto DHCP e di pratico come funziona slow start per TCP

- A me ha chiesto le VLAN, la differenza tra TDMA e CSMA e di pratico un esercizio sui distance vector

- A me ha chiesto CSMA/CD e CSMA/CA. VLAN e di pratico distance vector.

- A me ha chiesto 802.11, dns e di pratico un esercizio slow start in cui si perde il 7° pacchetto

- Le domande che mi ha fatto erano su NAT, indirizzi broadcast locali o di rete ed infine un esercizio simile a quello del laboratorio sulle reti

- ICMP in particolare su ping e traceroute, differenza tra TDMA e CSMA e per pratica una simulazione di TCP, con CW=4 già in Congestion Avoidance e senza SSthreshold .-.

- A me ha chiesto: ARP, correlazione tra arp , link local e DHCP; SMTP, e perché si usa POP3; Esercizio di subnetting con prima una maschera troppo piccola e poi una giusta.

- A me CSMA p persistente e differenza tra CD e CA ed in particolare 802.11 e di esercizio un TCP che andava in fast recovery

- a me ha chiesto i vari tipi di ip privati/pubblici, incapsulamento e cosa succedeva in TCP se si perdeva il 4^ pacchetto (in congestion avoidance)

- A me ha chiesto il NAT, e IPv6, poi un esercizio di assegnazione di indirizzi e compilare la routing table

- Differenze tra checksum udp e crc, get condizionale e subnetting

- Differenza tra hub e switch (dominio di collisione, broadcast); CSMA; completare la tabella usando dijkstra su un esempio.

- A me ha chiesto differenza tra controllo di flusso e di congestione, una breve spiegazione del loro funzionamento, perché hanno scelto di utilizzare un approccio AIMD e un esercizio con distance vector

- Mi ha chiesto Nat, CD e poi dijkstra

- A me ha chiesto DHCP, ARP,  RTO e come esercizio distance vector

- Mi ha chiesto apertura e chiusura di una connessione TCP e MAC di 802.11. Come esercizio Dijkstra

- Mi ha chiesto differenza dominio di collisione e di broadcast, indirizzi ip particolari e Dijkstra

- Mi ha chiesto CSMA p-persistente Incapsulamento e subnetting

- Mi ha chiesto Get condizionale, mac 802.11 e esercizi di subnetting

- A me ha chiesto differenza fra link state e distance vector, problematiche nei distance vector e esercizio tcp (in fase di slow start) con perdita del settimo pacchetto

- A me ha chiesto MAC 802.11, indirizzi ip speciali, tabella di routing incluso ARP per i MAC address e come esercizio fast recovery con perdita del quarto pacchetto in congestion avoidance

- Mi ha chiesto multiplexing/demultiplexing, stp, split-horizon e poisoned reverse. Come pratico esercizio su distance-vector

- Mi ha chiesto cash web, I vari tipi di csma + differenza Ca/cd e esercizio di assegnazione IP all'interno di una rete partendo da un pool di indirizzi pubblici disponibili (mi ha chiesto quanti potevo assegnare dal poll e di assegnare a 2 sottoreti due indirizzi pubblici ciascuna)

- Protocolli ARQ, assegnare indirizzi ip privati a delle reti e costruire una tabella di routing

- Spiegazione DNS, query ricorsiva e iterativa, Resource Records, Longest prefix matching, esercizio di routing con algoritmo di Bellman-Ford.